附  件：

常见装修装饰材料燃烧性能及烟气毒性

| 材 料 | 燃烧性能 | 燃烧后产生的烟气毒性 |
| --- | --- | --- |
| PVC扣板 | 可 燃 | 产生大量浓烟，烟气中一氧化碳、氯化氢等有毒或刺激性烟气浓度较高。 |
| 非阻燃木质吊顶 | 可 燃 | 烟气中含一氧化碳、氮氧化物等有毒气体。 |
| 非阻燃木材、木工板、 胶合板 | 可 燃 | 烟气中含一氧化碳、氮氧化物等有毒气体。 |
| 酚醛泡沫 | 难 燃 | 烟气中氰化物、一氧化碳等有毒烟气浓度很高。 |
| 阻燃橡塑泡沫、阻燃聚氨酯泡沫、阻燃挤塑 聚苯泡沫 | 难 燃 | 产生大量浓烟，烟气中含一氧化碳、氯化氢、氰化物、氮氧化物等有毒或刺激性气体。 |
| PVC拼接板 | 可 燃 | 产生大量浓烟，烟气中一氧化碳、氯化氢等有毒或刺激性烟气浓度较高。 |
| 软质聚氨酯泡沫 | 易 燃 | 产生大量浓烟，烟气中氰化物、一氧化碳等有毒烟气浓度很高。 |
| 非阻燃硬质聚氨酯 泡沫 | 易 燃 | 产生大量浓烟，烟气中氰化物、一氧化碳等有毒烟气浓度很高。 |
| 非阻燃聚苯泡沫 | 易 燃 | 产生大量浓烟，烟气中含一氧化碳、氮氧化物等有毒气体。 |
| 羊毛地毯 | 难 燃 | 烟气中氰化物、一氧化碳等有毒烟气浓度很高。 |
| 晴纶织物 | 可 燃 | 烟气中氰化物、一氧化碳等有毒烟气浓度很高。 |
| 阻燃尼龙地毯、 阻燃丙纶方块地毯 | 难 燃 | 烟气中含一氧化碳、氮氧化物等有毒气体。 |
| 阻燃窗帘或幕布 | 难 燃 | 烟气中含一氧化碳、氮氧化物等有毒气体。 |
| 非阻燃窗帘或幕布 | 易 燃 | 烟气中含一氧化碳、氮氧化物等有毒气体。 |